Комп‘ютерний практикум №8

Тема: Структури.

Завдання:

Написати програму для обчислення комплексного опору заданого коливального контуру в залежності від частоти струму. Варіанти коливальних контурів наведені нижче:

Текст програми:

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int q;

int j;

float r1, r2, f1, f2, f, x, df, Z1, Z2,  w, a, b, c, d, ff, C, L;

char exitchar;

main()

{

char tmp;

int i;

do

{	system ("cls");

intro();

choose_circuit();

if (q==1)

{

enter_R1();

enter_L();

enter_C();

enter_fmin();

enter_fmax();

enter_df();

if (df==0)

{

calc_f0();

f=f1;

w=2*M_PI*f;

f+=df;

a=L/C;

b=r1/(w*C)*(-1);

c=r1;

d=w*L-1/(w*C);

Z1=(a*c-b*d)/(c*c+d*d);

Z2=(b*c-a*d)/(c*c+d*d);

printf("f=%g Hertz  ", f);

printf("Z=%g+i*(%g)Ohm\n", Z1, Z2);

}

else

{

calc_f0();calc_1();

}

}

else if (q==2)

{

enter_R1();

enter_L();

enter_C();

enter_fmin();

enter_fmax();

enter_df();

if (df==0)

{

calc_f0();

f=f1;

w=2*M_PI*f;

printf("f=%g Hertz; ", f);

f+=df;

a=L/C;

b=(r1/(w*C));

c=r1;

d=w*L-1/(w*C);

Z1=(a*c+b*d)/(c*c+d*d);

Z2=(b*c-a*d)/(c*c+d*d);

printf("Z=%g+i*(%g)Ohm\n", Z1, Z2);

}

else

{

calc_f0();calc_2();

}

}

else if (q==3)

{

enter_R1();

enter_R2();

enter_L();

enter_C();

enter_fmin();

enter_fmax();

enter_df();

if (df==0)

{

calc_f0();

f=f1;

w=2*M_PI*f;

printf("f=%g Hertz; ", f);

f+=df;

a=r1*r2;

b=r1*(w*L-1/(w*C));

c=r1+r2;

d=w*L-1/(w*C);

Z1=(a*c+b*d)/(c*c+d*d);

Z2=(b*c-a*d)/(c*c+d*d);

printf("Z=%g+i*(%g)Ohm\n", Z1, Z2);

}

else

{

calc_f0();calc_3();

}

}

else if (q==4)

{

enter_R1();

enter_R2();

enter_L();

enter_C();

enter_fmin();

enter_fmax();

enter_df();

if (df==0)

{

calc_f0();

f=f1;

w=2*M_PI*f;

printf("f=%g Hertz; ", f);

f+=df;

a=r1*r2+L/C;

b=(w*L*r1-r2/(w*C));

c=r1+r2;

d=w*L-1/(w*C);

Z1=(a*c+b*d)/(c*c+d*d);

Z2=(b*c-a*d)/(c*c+d*d);

printf("Z=%g+i*(%g)Ohm\n", Z1, Z2);

}

else

{

calc_f0();calc_4();

}

}

printf ("Enter y to continue\n");

exitchar = getch();

fflush(stdin);

}

while ( (exitchar == 'y')||(exitchar == 'Y') );

return 0;

}

intro()

{

int i;

printf("This programm will solve one of examples:\n");

printf("Choose one of circuits:\n");

printf("       ____\n");

printf("o-----| R1 |----mmmmm-------o\n");

printf("   |   ----       L      |\n");

for (i=0; i<4; i++)

{

printf("   |                     |\n");

}

printf("   |          C          |\n");

printf("   -----------||---------	Press 1\n\n");

printf("OR\n");

printf("       ____\n");

printf("o-----| R1 |-----||---------o\n");

printf("   |   ----      C       |\n");

for (i=0; i<4; i++)

{

printf("   |                     |\n");

}

printf("   |             L       |\n");

printf("   ------------mmmmm------	Press 2\n\n");

printf("OR\n");

printf("       ____\n");

printf("o-----| R2  |-----||---------o\n");

printf("   |   ----       C      |\n");

printf("  ___                    |\n");

printf(" |   |                   |\n");

printf(" |R1 |                   |\n");

printf("  ---                    |\n");

for (i=0; i<2; i++)

{

printf("   |                     |\n");

}

printf("   |             L       |\n");

printf("   ------------mmmmm------	Press 3\n\n");

printf("OR\n");

printf("       ____\n");

printf("o-----| R2  |----------------o\n");

printf("   |   ----              |\n");

printf("  ___                    |\n");

printf(" |   |                   |\n");

printf(" |R1 |                   |\n");

printf("  ---                    |\n");

for (i=0; i<2; i++)

{

printf("   |                     |\n");

}

printf("  ____                   |\n");

printf("  ____ C                 |\n");

printf("   |             L       |\n");

printf("   ------------mmmmm------	Press 4\n\n");

}

choose_circuit()

{

scanf("%d", &q);

switch (q)

{

case 1:{printf("You you choosed the circuit #1\n");

break;

}

case 2:{printf("You you choosed the circuit #2\n");

break;

}

case 3:{printf("You you choosed the circuit #3\n");

break;

}

case 4:{printf("You you choosed the circuit #4\n");

break;

}

default:{printf("There's no circuit with this number\n");

break;

return 0;

}

}

return (q);

}

enter_R1()

{

do

{

printf("Enter the value for R1 (Ohm) (<2560)\n");

printf("R1=");

scanf("%f", &r1);

if (r1<=0)

{

printf("Error R1<=0\n");

fflush(stdin);

j=0;

}

else if (r1>2560)

{

printf("Error R1>2560\n");

fflush(stdin);

j=0;

}

else

j=1;

}

while (j==0);

}

enter_R2()

{

do

{

printf("Enter the value for R2 (Ohm) (<2560)\n");

printf("R2=");

scanf("%f", &r2);

if (r2<=0)

{

printf("Error R2<=0\n");

fflush(stdin);

j=0;

}

else if (r2>2560)

{

printf("Error R2>2560\n");

fflush(stdin);

j=0;

}

else

j=1;

}

while (j==0);

}

enter_L()

{

do

{

printf("Enter the value for L (mH) (<2560)\n");

printf("L=");

scanf("%f", &L);

if (L == 0)

{

printf("Error L=0\n");

fflush(stdin);

j=0;

}

else if (L < 0)

{

printf("Error L<0\n");

fflush(stdin);

j=0;

}

else if (L > 2560)

{

printf("Error L>2560\n");

fflush(stdin);

j=0;

}

else

j=1;

}

while (j==0);

}

enter_C()

{

do

{

printf("Enter the value for C (mkF) (<2560)\n");

printf("C=");

scanf("%f", &C);

if (C == 0)

{

printf("Error C=0\n");

fflush(stdin);

j=0;

}

else if (C < 0)

{

printf("Error C<0\n");

fflush(stdin);

j=0;

}

else if (C > 2560)

{

printf("Error C>2560\n");

fflush(stdin);

j=0;

}

else

j=1;

}

while (j==0);

}

enter_fmin()

{

do

{

printf("Enter the min frequency (<2560)\n");

printf("fmin=");

scanf("%f", &f1);

if ( f1<=0 )

{

printf("Error fmin<=0 (w=0)\n");

fflush(stdin);

j=0;

}else j=1;

}

while(j==0);

}

enter_fmax()

{

do

{

printf("Enter the max frequency (<2560)\n");

printf("fmax=");

scanf("%f", &f2);

if (f1==f2)

{

printf("Beginning and ending of a frequency must be different\n");

fflush(stdin);

j=0;

}

else if ( f2<=0 )

{

printf("Error fmax<=0 (w=0)\n");

fflush(stdin);

j=0;

}else j=1;

}

while (j!=1);

}

enter_df()

{

do

{

printf("Enter step of frequency\n");

printf("df=");

scanf("%f", &df);

if ((f2>f1)&&(df<0))

{

printf("The last frequency is higher than the first. Enter only positive numbers.\n");

fflush(stdin);

j=0;

}

else if ((f2<f1)&&(df>0))

{

printf("The last frequency is lower than the first. Enter only negative numbers.\n");

fflush(stdin);

j=0;

}

else if ((f2-f1)<df)

{

printf("The step is higher than the differnce fmin & fmax\n");

fflush(stdin);

j=0;

}

else j=1;

}

while (j!=1);

}

calc_f0()

{

f=1/(2*M_PI*sqrt(L*C));

printf("\nResonant frequency=%g\n\n", f);

}

calc_1()

{

if ((f2==1)||(f2==2)){f2=f2+df;}

else{f=f1;}

do

{

w=2*M_PI*f;

f+=df;

a=L/C;

b=(r1/(w*C))*(-1);

c=r1;

d=w*L-1/(w*C);

Z1=(a*c+b*d)/(c*c+d*d);

Z2=(b*c-a*d)/(c*c+d*d);

printf("Z=%e+i*(%e)Ohm\n", Z1, Z2);

}

while (f<=f2);

}

calc_2()

{

if ((f2==1)||(f2==2)){f2=f2+df;}

else{f=f1;}

do

{

w=2*M_PI*f;

printf("f=%g Hertz; ", f);

f+=df;

a=L/C;

b=(r1/(w*C));

c=r1;

d=w*L-1/(w*C);

Z1=(a*c+b*d)/(c*c+d*d);

Z2=(b*c-a*d)/(c*c+d*d);

printf("Z=%e+i*(%e)Ohm\n", Z1, Z2);

}

while (f<=f2);

}

calc_3()

{

if ((f2==1)||(f2==2)){f2=f2+df;}

else{f=f1;}

do

{

w=2*M_PI*f;

printf("f=%g Hertz; ", f);

f+=df;

a=r1*r2;

b=r1*(w*L-1/(w*C));

c=r1+r2;

d=w*L-1/(w*C);

Z1=(a*c+b*d)/(c*c+d*d);

Z2=(b*c-a*d)/(c*c+d*d);

printf("Z=%e+i*(%e)Ohm\n", Z1, Z2);

}

while (f<=f2);

}

calc_4()

{

if ((f2==1)||(f2==2)){f2=f2+df;}

else{f=f1;}

do

{

w=2*M_PI*f;

printf("f=%e Hertz; ", f);

f+=df;

a=r1*r2+L/C;

b=(w*L*r1-r2/(w*C));

c=r1+r2;

d=w*L-1/(w*C);

Z1=(a*c+b*d)/(c*c+d*d);

Z2=(b*c-a*d)/(c*c+d*d);

printf("Z=%e+i*(%e)Ohm\n", Z1, Z2);

}

while (f<=f2);

}

Схема до програми:

Введені та одержані результати:

Теоретичні розрахунки:

Коло №4,   R1=5,   R2=6,   L=7,   C=8,   fmin=9,   fmax=10, df=0

f=fmin=9                               w=2*π*f=56.52

a=R1*R2+LC=30.875         b=w*L*r1-r2w*C=1979.19

c=R1+R2=11                      d=w*L-1w*C=395.838

Z1=a*c+b*dc*c+d*d=4.9983   Z2=b*c-a*dc*c+d*d=0.0608994

Висновки: Програма вирішує поставлене завдання. Теоретичні розрахунки відповідають отриманим. Програма працює корректно.